柳州职业技术学院

先进制造实训工厂制造执行信息系统MES维修升级询价采购公告

采购编号：LZY18-084                                  发布日期：2018-10-12

一、采购项目名称： 先进制造实训工厂制造执行信息系统MES维修升级

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万柒仟伍佰元整（¥97500.00）

三、技术需求：

| 序号 | 项目 | 技术参数及规格型号 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 报价品牌 | 技术参数及规格型号响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 计划控制中心 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬件 | 硬件修复：更换电脑主机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 问题点：主控台电脑瘦客户机故障，且性能落后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要功能： 1.涵盖产品生产加工的全过程跟踪记录，对产品、物料、质量的管理与追溯具有基础性作用，培养学生现场统计问题，分析问题，解决问题的能力； 2.在线显示生产计划经过生产线各跟踪节点的数量、质量信息； 3.当现场发生暗灯事件时，显示暗灯工位、类型、时间等信息，并用颜色闪烁增强目视效果； 4.在线显示当日生产线节拍和制造周期等信息。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件配置：更换电脑主机 品牌：戴尔(DELL) 型号：Vostro 3667 成就商用台式电脑主机(i3-6100 4G 1T WIFI 蓝牙） |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 产品跟踪系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 软件 | 软件升级，基于现有硬件定制开发 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 问题点：数据缺陷，信息采集超过一定量时，系统无法处理，无法跟踪生产信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要功能： 1.记录产品通过生产节点信息 2.统计生产节拍 3.分析制造周期 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 硬件 | 硬件更换：无线扫描仪4台 | 4 | 台 |  |  |  |  |
|  |  | 问题点：目前4台扫描仪已老化故障，且性能落后 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要功能： 采集产品通过生产节点信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件配置： 品牌：斑马（ZEBRA）讯宝系列 型号：li4278 无线扫描枪LI4278(红光版)USB接口 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存储内存：32GB。 |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 质量确认系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 软件 | 软件修复并升级 | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 问题点： 1.程序架构缺陷，缺陷类型不全 2.功能故障，无法读取并上传合格产品信息 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要功能： 1.记录产品质量信息，并提交缺陷清单； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2.统计分析一次检验合格率FTQ； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.质量缺陷统计分析 |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 暗灯系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 软件 | 软件修复升级：重新开发“暗灯PLC数据采集程序”、“现场看板程序”、“工厂看板程序” | 1 | 套 |  |  |  |  |
|  |  | 问题点：当发生暗灯事件时，看板没有显示。暗灯系统程序架构缺陷，暗灯数据超过一定量时，无法采集、处理暗灯信号。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要功能 1.注册生成暗灯数据实例 2.暗灯基础数据定义 3.访问暗灯数据 4.在线提示现场暗灯信息(同步呈现) 5.暗灯在线响应信息推送（按照暗灯类型和响应级别按时推送现场响应信息） 6.查看暗灯实时报表（停线率、停线区域、停线类型统计） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 硬件 | 修复：更换所有工位暗灯开关，包括拉绳开关和无线遥控开关 | 100 | 个 |  |  |  |  |
|  |  | 问题点：拉下拉绳时，操作不顺畅，需要较大力气，有时操作失灵。 原因：长时间使用后开关内装弹簧弹力不足，开关触点磨损老化，接触不良。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 硬件配置：三实工业拉绳开关 |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 看板管理系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 硬件 | “现场管理电子看板”更换: 对原有的现场管理电子看板为LED拼接显示屏，进行升级，与现有系统配套使用； | 1 | 块 |  |  |  |  |
|  |  | 硬件配置： 1.型号:LCD-60，屏幕尺寸:60英寸; 2.分辨率:3840x2160； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3.暗灯看板软件：暗灯看板程序。 1）暗灯事件时在线显示当前暗灯信息（暗灯类型、暗灯工位、停线时间（秒），无暗灯事件时，在线显示当日暗灯统计信息（操作、质量、物料、设备停线），以及前五位暗灯停线记录来了解现场情况； 2）暗灯提示过程会生成暗灯语音，并驱动暗灯音响系统播放。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 硬件 | “工厂管理电子看板”更换，对原有的工厂管理电子看板LED拼接显示屏进行升级，与现有系统配套使用； | 1 | 块 |  |  |  |  |
|  |  | 硬件配置: 1）型号:LCD-80，屏幕尺寸:80英寸; 2）分辨率:3840x2160； |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 软件配置: 工厂看板程序 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术要求：支持Android4.0以上操作系统 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 主要功能： 1）在线显示工厂各生产线计划、产量、合格率、节拍等信息； 2）在线显示工厂质量缺陷前5项、生产停线前五项； |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                                       电话：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于询价公告参数要求。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、交付时间及地点：

1、交付使用期：自合同签订之日起30个工作日内供货、通过验收并交付使用。

2、交货地点：柳州职业技术学院社湾校区。

付款方式	本项目无预付款，货物验收合格交付采购人并验收合格后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后20个工作日内付清合同金额全部货款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年10月19日下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：姚老师：13877298936

柳州职业技术学院

2018年10月12日