柳州职业技术学院艺术设计学院陶瓷艺术研发应用中心设备询价采购公告

采购编号：LZY18-096                                                            发布日期：2018年11月9日

一、采购项目名称：陶瓷艺术研发应用中心设备采购

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万玖仟元整（99000.00）

三、采购需求及技术参数

填表说明：

- 报价商家需填入单价、总价、所供品牌型号、交货期及免费保修期，总报价包括货物价格、运费、安装调试及税费。

2.如报价商所报品牌完全响应我校的功能及技术参数，则填写“参数完全响应”，如发现本表所列功能及参数有唯一性或者指向性的，则填写“除红字部分为XX品牌独有功能（参数）外均相应”并将唯一性或排他性的内容涂为红色。

| 序号 | 仪器设备名称 | 功能及技术参数 | 数量 | 单价 | 总价 | 报价商所供品牌型号 | 功能及技术参数响应情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高温电炉 | 电压：380V 功率：36KW（±2KW） 容积：约 0.5立方（±0.05立方） 1、炉膛内部：采用莫来石轻质砖、多维度纤维棉，双层保温结构。 2、气氛控制：双对流气氛孔，增加窑内气氛； 3、温控控制：PID智能温控仪表。内置50段烧成温度曲线程序，一键操作。 4、智能温控仪表：智能完成断电报警提示，操作简便。 5、发热系统：超高温轴钼丝，五面布局，横卧式结构，烧成温度不低于1300℃，最高温度约1350℃。 | 1座 |  |  |  |  |  |
|  | 干燥炉 | 电压：220V，功率：3KW（±0.5KW） 内容积：约0.3立方（±0.02立方） 干燥温度：0-300℃，智能控温，热抽风循环系统，具有快速加热功能， 侧门单开并带有观察窗，密封设计。 用途: 坯体干燥设备。 配件：配2层隔板。 | 1台 |  |  |  |  |  |
|  | 拉坯机 | 1、电压：220V功率：约370W，转盘直径300mm（±1 mm）。 2、外壳为机压模具成型，手工焊接，喷塑处理。 3、泥水盆：PE塑料模具成型，可分为两块灵活拆装。 4、转盘：铝合金材质、主轴均采用新型单刀成型技术，盘轴捆绑式结构，转盘跳动≤0.15MM。 5、转速：0-250r/min无级调速，旋转方向：正反转可逆，承载陶泥约20 公斤。 6、调速功能：采用插拔式脚踏板，内部摩尔磁控。 7、机箱内36V安全电压，无漏电安全隐患，确保使用者安全。 | 15台 |  |  |  |  |  |
|  | 泥条机 | 1、尺寸: 约高150×宽150×长480mm（±2mm） 2、不锈钢主体手动挤压出泥条。 3、用途：使泥板变成泥条。配五片模板 | 1台 |  |  |  |  |  |
|  | 泥板机 | 1、尺寸：约长1150×宽850×搞1050mm（±2mm） 2、压泥主轴为铝合金斜条滚轴，防锈防滑，卡柱上设计标尺，调节范围：3—60mm左右； 3、本机采用双棍推进结构，确保泥板均匀一致； 4、台面：不锈钢材质，尺寸： 约1050×600mm（±1 mm）。 | 1台 |  |  |  |  |  |
|  | 大台转盘 | 规格:台面Φ400mm（±3mm），双轴承结构，转动灵活、静音，可载重约50kg（±1kg） 适用于大型雕塑作品创作。 | 10套 |  |  |  |  |  |
|  | 手动转盘 | 1、尺寸：约ф200mm（±3 mm），重量：约2.1KG/个 2、轴承旋转，稳定顺滑； 3、铸铁成型，精车加工； | 15个 |  |  |  |  |  |
|  | 挤泥枪 | 1、尺寸约Ф15mm±0.3mm 2、配19种以上（含19种）模板。 3、用途: 各种形状泥条成形工具。 | 20套 |  |  |  |  |  |
|  | 拉坯工具 | 规格：约7寸长，8件套 刮刀1把、刮板1个、环形刀2把、泥塑刀1把、吸水棉1块、型板1块、陶针1个。 | 20套 |  |  |  |  |  |
|  | 修坯刀 | 规格：约14cm长±1mm，5件套 不锈钢材质，拉坯修形工具 | 5套 |  |  |  |  |  |
|  | 泥棍 | 尺寸：约长35cm±1mm 松木制作 | 20根 |  |  |  |  |  |
|  | 上釉笔 | 规格：4#（约6mm粗） 纯羊毛制笔锋 坯体上釉工具 | 10包 |  |  |  |  |  |
|  | 石膏盘 | 直径：约280mm（±2mm） 用途:坯体存放。 | 30个 |  |  |  |  |  |
|  | 石膏刀 | 规格：约18cm长（±2mm） 用途: 石膏模型削切工具 | 10把 |  |  |  |  |  |
|  | 陶泥 | 规格：约26公斤/袋，（±0.3公斤） 无杂质，适合各种造型。 | 3吨 |  |  |  |  |  |
|  | 釉料 | 规格：10色，每种1.5公斤/瓶（±0.2公斤） 釉料色泽靓丽、硬度高 | 25公斤 |  |  |  |  |  |
| 小计 元 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价：人民币（大写） （¥ 元 ） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交货期：自签订之日起30日历日内安装调试完毕交付使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 免费保修期：自验收之日起三年内全免费保修 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价商名称：（加盖公章） 对公账号： 开户行： 联系人： 联系方式： |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、以上货物必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有货物必须完全满足采购条件书所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

4、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

5、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

6、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

7、交货地点：柳州职业技术学院。

8、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

9、供应商负责免费送货。

10、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

11、报价文件组成，报价文件一式三份。

12、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年11月16日9：00至9：30送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：谭老师13978055915

柳州职业技术学院

2018年11月9日