柳州职业技术学院

机电工程学院中型万向侧铣头询价采购公告

采购编号：LZY18-106                                发布日期：2018-11-27

一、采购项目名称：中型万向侧铣头采购

二、采购项目预算金额（人民币）：玖万元整（¥90000）

三、技术需求：

| 序号 | 名称 | 技术需求及规格、型号 | 数量 | 单位 | 报价品牌 | 单价 | 技术需求及规格、型号响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 侧铣头 | 一、侧铣头配套机床参数： 1.机床厂家：汉川龙门数控铣床； 2.型号：XK2420； 3.主轴锥孔型号：BT50； 4.主轴端面连接盘外径：φ265mm； 5.锁紧T型槽中心直径：φ209.5mm； 6.锁紧T型宽度：17mm。 （机床以上参数需供应商自行现场勘查确定） 二、中型万向侧铣头 1.主轴锥孔型号：BT50； 2.允许最高转速：≥2000rpm； 3.允许挂刀具重量：≥15 Kg； 4.最大功率：≥38KM； 5.侧铣头端面跳动值：≤0.005mm； 6.侧铣头轴向跳动值：≤0.01mm； 7.向万头可调角度：≥180度； 8.第一轴快速定向位：不少于0度、+90度、180度、270度； 9.第二轴快速定向位：不少于0度、+90度、-90度； 10.主轴端面至第一转向轴心距：≥220mm； 11.主轴中心到第二转向轴心距：≥200mm； 12.主体料质：高碳钢； 13.主轴连接盘料质：高碳钢（尺寸及结构由配套厂设计、制作）。 三、其它要求 1.整机质保：≥1年； 2.包含现场安装费、附件材料费等。 | 1 | 个 |  |  |  |
| 合计金额（人民币）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价商（公章）：

对公账号：                                     开户行：

联系人：                                       电话：

采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

- 基本要求：

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于询价公告参数要求。

3、报价人应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权，如在使用过程中出现的一切经济和法律责任均由中标供应商负责。

4、报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和。

5. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

二、质量标准：

1、所投货物须符合相关国家标准及行业标准，并满足本询价采购文件要求。

2、验收条件及标准	按相关国家标准、行业标准和本询价采购文件要求验收。

三、交付时间及地点：

1、交付使用期：接到采购方电话或者书面通知后5个工作日内交付使用。

2、交货地点：柳州职业技术学院官塘校区。

付款方式	本项目无预付款，货物验收合格交付采购人并验收合格后，中标人开具全额发票给采购人，采购人收到发票后15个工作日内付款。

3、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

4、报价文件组成，报价文件一式三份。

5、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2018年12月4日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

6、报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询人：甘老师13977286805

柳州职业技术学院

2018年11月27日