柳州职业技术学院

“LED电子屏”询价采购公告

采购编号：LZY19-033               发布日期：2019.6.3

一、项目名称：汽车工程学院LED电子屏采购

二、采购项目预算金额（人民币）：捌万肆仟玖佰捌拾叁元捌角整（¥84983.80）

三、附件1：采购技术参数

| 序号 | 名称 | 功能及技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 功能及技术参数响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高科LED显示单元 | 1、像素间距:≥1.6mm； 2、像素构成：SMD表贴三合一LED表贴黑灯，表面黑色雾化处理，表面不反光。采用自主封装2121 LED哑黑灯珠，具有高对比度、高可靠性； 3、成像原理：LED主动发光； 4、模组尺寸：320*160（mm） 5、净显尺寸：宽(W)：3.52（m） 高(H)2.24（m）；整屏面积：宽(W)：3.6（m） 高(H)2.32（m） 6、白平衡亮度最大值≥1100cd/m²；出具2018年度CNAS实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告，原件备查 7、水平视角：≥140°，垂直视角：≥126°； 8、刷新频率≥1920Hz，换帧频率≥60Hz； 9、扫描方式:1/32扫描； 10、工作环境温度：-10℃至+40℃； 11、工作环境湿度：10%～80%； 12、对比度≥5500:1； 13、模组亮度均匀性≤4%； 14、平整度≤0.1mm,出具2018年度CNAS实验室认可的第三方检测机构出具的检测报告，原件备查 15、模组负载变化率≤2%； 16、像素失控率≤0.0001； 17、箱体安装，含模组、电源 18、采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无故障点十字线现象； 19、精选双锁存驱动IC，高刷新率、高灰阶过度自然、拍照无水波纹； 20、产品能适应高温工作，在85℃中工作无异常，出具2018年度CNAS实验室认可的第三方检测机构出具的恒定湿热检测报告，出具相关证明材料，原件备查 21、LED显示屏厂家具备LED自主封装能力，LED灯珠及显示屏为同一品牌，出具相关证明材料，原件备查 22、LED显示屏厂家拥有中国合格评定国家认可委员会实验室认可检测中心证书，出具相关证明材料，原件备查 | 7.885㎡ | ㎡ |  |  |  |
| 2 | 开关电源 | 1.额定输入电压：220Vac 2.输入电压范围：200—240 Vac 3.输入频率范围：47—63Hz 4.效率：≥78.0（Vin=220Vac）% 5.功率因数 ≥0.52： 6.最大输入电流：≤2.50A 7.启动冲击电流：≤60A 8.工作温度：-30—45：℃ 9.储存温度：-40—80：℃ 10.相对湿度：10—60：% 11.散热方式：自散热： 12.大气压力：80—106：Kpa 13.海拔高度：2000m 14.输出电压额定值：+5.0Vdc 15.输出电流范围：0—40.0：A 16.输出电压可调范围：4.6—5.4：Vdc 17.电压调整率：±1%VO 18.负载调整率：±1%VO 19.稳压精度：±2%VO 20.输出纹波及噪音：≤150mVp-p 21.开机输出延迟：≤3000ms 22.输出保持时间：≥10ms 23.输出电压上升时间：≤50 ms 24.开关机过冲：±5%： VO 25.输出动态：电压变化小于±5% VO ；动态响应时间≤250us： 26.MTBF：≥40,000：H 27.漏电流：＜1.0mA(Vin=220Vac)： | 39 | 台 |  |  |  |
| 3 | 凯视达 接收卡 | 1、单卡12个标准接口，输出24组RGB数据，最大带载98K像素 2、支持高灰高刷、低亮高灰显示 3、细节处理更完美，可消除某行偏暗、低灰偏红、鬼影等细节问题 4、支持亮度、色度逐点校正，提供校正低灰补偿，保障低灰显示效果 5、支持各种PWM芯片、逐点检测芯片及通用芯片 6、支持一键回读所有配置文件信息 7、支持一键修复功能，换卡无忧 8、支持网络通信状态的实时检测，及网线连接顺序的检测 9、支持任意抽点，轻松实现各种异型屏 10、程序升级、断电无忧 11、无信号时接收卡显示保留最后一帧，避免显示黑屏 12、色彩变换技术，使人脸肤色更真实 13、任意倍频技术，手机拍摄无扫描线，具有任意倍频技术计算机软件著作权，提供证明文件，原件备查 | 33 | 张 |  |  |  |
| 4 | 凯视达 发送卡 | 1、一路DVI视频输入，双网口输出 2、单卡带载130万像素，长宽比可任意设定 3、支持标准及自定义分辨率，支持分辨率回读 4、真正的USB接口，免驱动 5、可多卡级联统一控制 6、支持色度还原，提供色彩还原计算机软件著作权，提供证明文件，原件备查 | 1 | 张 |  |  |  |
| 5 | 凯视达 视频处理器 | 1、1.5U 标准机架式结构，配备彩色LCD操作显示屏；纯硬件FPGA架构：无CPU、无内核、无中毒与崩溃风险，系统运行稳定，平均故障时间MTBF>30,000小时，支持365×24小时的连续运行。 2、支持以下输入信号接口： DVI-D（24+1）×1，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；HDMI（A Type）×1，兼容HDMI1.3及以下版本，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz，支持自定义分辨率；VGA (D-Sub)×2，最大支持分辨率为1920×1200@60Hz（UXGA）；CVBS (BNC)×2，NTSC/PAL自适应，支持3D 梳状滤波器；1/8" TRS 音频×4，2.0Vp-p / 10 KΩ。 3、支持以下输出信号接口： DVI-D（24+1）×2，单口最大支持分辨率为2048×1152@60Hz，支持自定义分辨率，最宽支持3840像素，最高支持1536像素，双口拼接输出最大分辨率可达2560×1536@60Hz；DVI-LOOP（24+1）×1，环出显示DVI输入信号；Audio 1/4" TRS音频×1。 4、支持RS232(RJ11)控制端口； 5、支持输出口拼接功能，双口拼接输出最大分辨率可达2560×1536@60Hz。 6、支持监视输出功能，可在本地监视器上全屏监视主输出画面内容。 7、支持高帧率处理：内部运算处理采用60HZ高帧率模式，保障动态画面流畅显示。 8、支持双画面显示：可实现画中画（PIP）、画面并列（PBP）、画外画功能（POP），每个画面均可自由缩放、摆放，画面之间可相互叠加。 9、支持EDID配置管理：支持EDID（Extended Display Identification Data，扩展显示识别数据）的读取、修改、自定义。 10、支持VGA校正功能：解决模拟信号在传输过程中容易产生的黑边、偏移的问题，提供相应专利证书。 11、支持Super Resolution放大技术：视频补偿处理算法。画面缩小无尺寸限制，并保留图像细节，减轻画面放大多倍后产生的失焦现象 。 12、支持去黑边/剪裁功能：解决前端信号（尤其是VGA信号及非标准摄像头的输出信号）产生的黑边问题，针对任意信号源做任意裁剪（依旧保持满屏状态）。 13、支持通道保护：对设备输入、输出I/O接口进行保护，避免过电压、过电流的冲击；通道间相互独立，且彼此互补。 14、支持一键黑屏/蓝屏。 15、支持亮度调节：实时、快捷进行屏体显示亮度调整。 16、支持导航设置 。 17、支持切换特效：信号源通道与通道之间均支持淡入淡出/直切的切换特效。 18、支持按键锁定，授权锁定。 19、支持软件控制，软件可显示屏体的实时信息及信号源实时状态；软件具备多级管理权限：可以设置不同的用户、权限级别，定义不同的允许操作、限制操作，实现对操作人员权限的技术层面的限制管理；软件具备计划任务功能:设备进行预设，在指定时间自动执行指定操作或场景调用。 20、使用记录调取：支持使用调取记录的功能，随时随地的了解机器的使用情况 。 21、为保证后期的产品维护性和系统兼容性，发送卡、接收卡、视频处理器为同一品牌， 22、所投产品厂家具有视频处理器控制系统计算机软件著作权证书。 23、为保证项目后续的维护性，投标产品厂家应出具对本项目的售后服务承诺书。 24、支持无线传屏、自由切换。 25、音箱：40W/只(吸顶)； 26、功放：功率120W； 27、机柜：斜顶电脑机柜，带锁，尺寸：1520*700*600，材料：优质冷轧钢板，工艺：静电冷喷 保护放置设备，屏蔽电磁干扰，方便设备有序排放。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 德力西 LED专用配电柜 | 1、 主空开 3PD25A 2、 接触器一个 3、 3 路输出（3 个 2PD25A 空开，实现过流保护）每路不能超过 4KW 4、 1 路单独风机空开回路 5、 4P（20-40KA）避雷浪涌 6、 多功能维修插座 7、 维修漏电保护开关 8、 十位接线端子 9、 2 个中间继电器（兼容定时开关及多空能卡、远程自动控制） 10、 三档转换开关（手动、自动、停止）三个指示灯（自动指示、手动指示、电源指示） | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 定制屏体结构支架 | 1、钢结构内框, 4590黑色铝型材包边安装，4020镀锌方管主体支撑。尺寸：宽（W）3.6m 高（H）2.32m 2、钢结构要求： 2.1显示屏支撑钢结构材料必须采用国标材料，不采用非标； 2.2支撑钢结构做好防锈处理。 | 8.35㎡ | ㎡ |  |  |  |
| 8 | 定制通讯线及线槽等辅材 | 屏体内2.5平方纯铜电源线、超六类网线20米、线槽等 | 1 | 项 |  |  |  |
| 9 | 惠普（HP） 控制主机 | - CPU：英特尔i5-7500(3.4G/6M/4核)或以上 - 主板H110英特尔芯片组，主板带BIOS自动控制的可变速CPU风扇，采用主板倒装技术，并配备智能散热系统包括由BIOS管理的智能风扇通过对机箱内部的温度感应来调节风扇速度，有效的降低噪音的同时高效散热功能。 - 内存：≥4G DDR4 2400，2个内存插槽，最高支持32G,支持双通道内存。 - 硬盘：≥1TB 7200转（原厂支持SSD固态+SATA双硬盘, 内置硬盘端对端侦错模块）； - 扩展插槽：1个PCIe x1；1个PCIe x16；1个PCI 2.3；1* M.2 PCIE(用于无线网卡）及以上。 - 接口和端口：USB接口≥8个，后置USB接口≥6个，(其中USB3.1接口4个，2个USB3.1前置，前置USB3.1接口分离放置，互不干涉)；智能屏蔽USB端口；可以对USB口进行加密功能，支持USB端口单个禁用功能，可实现禁止存储类设备，开放非存储类设备，确保数据安全； - 显卡：≥2G独立显卡 GDDR5 HDMI+DVI 128bit，主板提供一个HDMI和一个VGA接口，无需第三方设备即可支持双屏显示，并同时显示不同内容； - 音频：Realtek ALC3252编解码器，通用音频插孔（ 3.5 毫米，同一插孔可支持麦克风或耳机或 CTIA 耳麦），支持多音频流，内置音箱； - 网卡：集成千兆网卡10/100/1000M以太网卡； - 键盘鼠标：USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标； - 电源：≤180W 90% 高效电源节能电源，符合海拔5000米使用标准，适应恶劣供电环境，电源可在165V-265V范围内工作，直流工作电压可承受偏离标称值±6%； - 机箱：大小适中，15-16升立式机箱，高效散热，静音设计，带有安全锁孔，免工具开箱； - 噪音控制：噪音认证低于11db（如有请提供厂家证明文件）； - 与主机同品牌≥21寸宽屏16:9 LED 屏幕液晶显示器，并通过低蓝光认证； - 操作系统： WIN7专业版系统。 - 认证：所投产品必须通过3C认证、国家节能认证、 政府节能采购清单、MTBF无故障运行时间≥105万小时，并提供相关证书复印件。 - 售后服务：主机（含显示器）三年有限保修免费上门，第二工作日上门，365天全年无休；为保证设备的品质和服务，需提供原厂家针对此项目的售后服务承诺函原件。 - 原厂同品牌LED显示器：≥21.5英寸宽屏16:9 LED背光液晶显示器，分辨率为1920x1080以上。 | 1 | 套 |  |  |  |
| 10 | 华为平板电脑 | 尺寸宽度:204.2 mm,长度:122.2 mm,厚度:8.2 mm,重量:约 310 g，屏幕8.0英寸，1200x1920 IPS屏， 283 PPI触摸屏：电容十点触控，处理器CPU :≥麒麟710 , 八核，4×Cortex A73@2.2GHz + 4×Cortex A53@1.7GHz GPU : Mali G51 存储ROM : 64GB RAM : 4GB 扩展 : microSD 定位GPS，Glonass，北斗，AGPS DC-HSDPA+（最高下行42 Mbit/s / 上行5.76Mbit/s）Wi-Fi：IEEE 802.11a/b/g/n/ac，2.4GHz&5GHz 蓝牙：BT 4.2，支持BLE按键/接口 电源开关键+音量调节拍摄功能 前置: 800万像素, 固定对焦 后置: 1300万像素, 自动对焦键，3.5mm立体声耳机接口 电池容量: 5100 mAh (典型值) 待机时间: 约 28天*音频播放时间: 约 62 小时 视频播放时间: 约 10.6 小时 游戏时间: 约 7 小时 电源适配器充电时间: 约2.8 小时 （5V/2A充电器） | 1 | 台 |  |  |  |
| 总报价（人民币大写）： （¥ ） |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：                     法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                                   邮政编码：           电话、

转账全称：                               对公帐号：

开户行：

四、报价要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1、资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3、报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4、报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

5、交付使用期：自合同签订之日90日内验收合格并交付使用。

6、交货地点：柳州职业技术学院官塘校区T4楼汽车工程学院。

7、报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

8、成交供应商负责免费送货。

9、本项目无预付款，我校验收合格、供货方开具发票后10个工作日付款。

10、报价文件组成，报价文件一式三份。

11、报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年6月12日15：30至16：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156307

技术参数咨询电话：陈老师：18007720042

柳州职业技术学院

2019年6月3日