柳州职业技术学院 工业伺服运动控制系统供应商询价采购公告 采购编号：LZY19-089 发布日期：2019年12月10日 - 采购项目名称：工业伺服运动控制系统供应商询价采购 - 服务有效期：签订合同之日起一年 - 采购项目预算金额（人民币）：陆万伍仟元整（¥65000.00） 采购需求： 序号; 货物名称; 规格及型号; 数量; 单位; 单价; 总价; 规格及型号响应情况. 1; 工业伺服运动控制系统; 一、伺服电机（4套） 1.额定输出：≧750W 2.额定扭矩：≧2.39N/M 3.额定转速：≧3000r/min 4.最大转速：≧6000r/min 5.瞬时最大扭矩：≧8.4N/M 6.额定电流：≧4.6A 7.瞬时最大电流：≧16.9A 8.转子惯量（×10-4kg·m2）：无制动1.8242、带制动2.0742 9.适用负荷惯量（×10-4kg·m2）：19.4 10.扭矩常数：≧0.59 N·m/A (rms) 11.功率比：≧31.4kW/s 12.机械时间常数：0.66ms 13.电气时间常数：3.3ms 14.容许径向负荷：490N 15.制动器规格： 16.制动器规格： 励磁电压：DC24V±10%。消耗电流：0.37A.静摩擦扭矩：2.55n/m以上。吸引时间：40ms以下。释放时间：35ms以下。齿隙：1.0°以下。容许制动做功：250J.容许总做功：250,000J。容许角加速度：10,000rad/s²以下。制动器寿命(加减速)：1,000万次以上。绝缘等级：F类 二、伺服控制器（4套） 1.主回路：电源电压--单相及三相AC200～240V (170～252V) *1 启动时间 500ms以内 *2 频率---50/60Hz (47.5～63Hz) *1 2.控制回路：电源电压---DC24V (21.6～26.4V)。 消耗电流---600mA 3.额定电流 [Arms] (主回路电源电压： AC240V时)：单相7.3、 三相4.6 4.输出额定电流：4.6A 最大电流：16.9A 5.适用伺服马达额定输出 [W]：≧750W 6.3000r/min马达 /23位编码器 7.EtherCAT通信内置型 三、PLC（1套） 1. 控制方式：存储程序方式 2.输入输出控制方式：周期扫描方式和立即处理方式同时使用 3.编程语言：梯形图方式 4.功能块：功能块定义最大数128、实例最大数256 定义内可使用的语言:梯形图、结构化文本(ST) 5.指令语长度：每个指令 1～7步 6.指令种类：约500种(FUN No.为3位) 7.指令执行时间：基本指令 ：0.55μs～ 应用指令 ：4.1μs～ 8.通用处理时间：0.4ms 9.程序容量：10K步 FB程序区：10K步 10.任务数：288个(周期执行任务32个、中断任务256个) 定时中断任务：1个(中断任务No.2固定) 输入中断任务：6个(中断任务No.140～145固定)---- (其他通过高速计数器中断可以指定并执行中断任务) 11.子程序编号： 最大值256个 12.跳跃编号：最大值256个 13.通道I/O 区域 输入继电器：1,600点(0～99CH) 内置输入继电器：18点 0.00～0.11、 1.00～1.05 输出继电器：1,600点(100～199CH) 内置输出继电器：12点 100.00～100.07、101.00～101.03 1:1链接继电器区域：256点(16CH) 3000.00～3015.15(3000～3015CH) 串行PLC链接继电器：1,440点(90CH) 3100.00～3189.15(3100～3189CH) 14.内部辅助继电器： 4,800点(300CH): 1200.00~1499.15 1200~1499 6,400点(400CH): 1500.00~1899.15 1500~1899 15,360点(960CH): 2000.00~2959.15 2000~2959 9,600点(600CH): 3200.00~3799.15 3200~3799 37,504点(2,344CH): 3800.00~6143.15 3800~6143 15.暂存继电器：16点 TR0～TR15 16.保持继电器：8,192点(512CH) H0.00～H511.15(H0～H511) 17.特殊辅助继电器： 读取专用(不可写入) 7,168点(448CH) A0.00～A447.15(A0～A447CH) 读取/写入均可 8,192点(512CH) A448.00～A959.15(A448～A959CH) 18.定时器：4,096点 T0～T4095 19.计数器：4,096点 C0～C4095 20.数据内存：32K字 D0～D32767 21.数据寄存器：16点(16位) DR0～DR15 22.变址寄存器：16点(32位) IR0～IR15 23.任务标志：32点 TK0000～TK0031 24.跟踪内存：4,000字(跟踪对象数据最大(31触点、 6CH)时采样样本数为500) 25.存储盒：可以安装专用存储盒 26.时钟功能：有 精度 ：月差-4.5分～-0.5分(环境温度55℃)、 -2.0分～+2.0分(环境温度25℃)、 -2.5分～+1.5分(环境温度0℃) 27.通信功能 内置Ethernet (工具连接、信息通信、Socket服务) 最多可以安装2块串行通信选项板 28.闪存 ：可以将用户程序、参数(PC系统设定等)、注释信息、 数据内存整区保存至闪存(数据内存初始值) 四、运动控制器（1套） 1.外形尺寸(mm)：154(W)×100(H)×71(D) 2.电源电压：DC24V(DC20.4～28.8V) 3.对控制单元电源的 供电： 单元电源容量最大10W 单元电源效率 8 绝缘方式: 非绝缘：单元电源端子-NX单元电源间 4.通信用连接器： EtherNet/IP通信用RJ45×1 EtherCAT通信用RJ45×1 5.PUSH-IN紧固端子台：单元电源输入、接地、输入信号用×1(插拔式) 输出信号用×1(插拔式) 6.总线连接器：可连接8台伺服单元 7.选项板插槽：2 8.抗干扰性能：符合IEC 61000-4-4标准 2kV(电源线) 9.过电压种类：类别II：符合JIS B 3502、IEC 61131-2 10.处理时间： LD指令 3.3 ns 算术指令(双精度实数型)：70ns 11.程序容量：1.5MB POU定义数450 POU实例数1800 12.变量容量：2MB 变量数量90000 13.数据类型：数据类型的数量1000 14.控制单元用存储器 (可通过变量AT指定进 行指定) 通道I/O(CIO)0～6,144通道(0～6,143)*3 工件继电器(WR) 0~512通道(W0～W511)*3 保持继电器(HR) 0~1,536通道(H0～H1,535)*4 数据存储器(DM) 0~16,000通道(D0～D15,999)*4 最大控制轴数12轴 最大使用实轴数8轴 使用运动控制伺服轴4轴 使用单轴位置控制伺服轴4轴 直线插补控制最大数每1轴组4轴 圆弧插补控制轴数 每1轴组4轴 轴组最大数8组 运动控制周期与主固定周期任务的周期相同 15.凸轮检测： 每1凸轮表的最大点数 65,535点 所有凸轮表的最大点数 262,140点 凸轮表最大表数：80表 16.位置单位：脉冲、mm、μm、nm、degree、inch 17.强制通过 0.00、0.01～500.00% 18.内置Ether- Net/IP端口 - 控制器支持EtherCAT网络，支持Sysmac 五、伺服动力电缆（4套） 与伺服系统同品牌、满足伺服动力驱动及系统集成 六、伺服制动电缆（4套） 与伺服系统同品牌、满足伺服制动要求及系统集成 七、伺服编码器电缆（4套） 与伺服系统同品牌、满足伺服编码器通信要求及系统集成 八、ECT网络连接电缆（5套） 与伺服系统同品牌、满足伺服系统通信要求及系统集成 九、相机电缆10米（1套） 满足相机与系统通信要求及系统集成 十、器件供应及配套项目 1. 所提供器材必须与多轴运动控制器、PLC、伺服驱动器、伺服电机、视觉光源、系统照明、工业机器人、伺服转台、钣金工装、传送线、触摸屏、显示屏、安全光栅、系统底座（尺寸2300mm*2500mm）等器件集成，组成“汽车零部件总成柔性检系统”、系统重量≥3T； 2. 检测系统需与机器人、变位机、传送线、PLC等配套运行，满足三个工位的钣金件、汽车零部件的自动检测要求； 3. 系统有安全防护检测、汽车零部件检测结果，检测钣金件（数模图）按检测内容（表一）在显示屏上显示相应图片、数据、信息； 4. 电柜布线安装满足以下规范： - 所有电气元器件包括低压断路器、接触器、熔断器、控制变压器及电磁阀必须有铭牌标识，并与图纸一致； - 空气开关，接触器，接线端子、管状端头用优质产品； - 电柜电器元件和床身电器元件有标牌指示，接线端子、电缆 有标号指示，点柜内PVC塑料线槽宽不小于25MM，线号采用白色PVC管打印； - 各导线的颜色区分，380V、220V、24V，并采用宽截面黄色导线通过接地排进行有效接地； - 各低压器件将就近贴上标签以便维修检查方便，如保险、驱动、接触器等； - 保证任何低压器件两端都有线号，线号标记统一向上看为原始数值； - 线鼻子将保证和导线连接牢固，线号的一部分将附于线鼻子之上，以便保护线头，有效绝缘，和线号不下滑； - 各低压器件的机械卡装部位将统一向下； - 各线槽采用PVC线槽，强电和弱电保证分开走线； - 为保护电缆和插座免遭机械损坏，加装电缆护管或护套； - 采取防护措施以避免油污，冷却液，加工切削碎片从插座线渠和外壳渗透进入； 5. 货物供应及配套项目，需在项目合同签订之日起十天内完成； 钣金件数模图 表一 外观质量; 1. 无锈蚀、明显变形、开裂、划伤、毛刺、无缺边缺角，检查R角及拉延面无开裂打钩标识； 2. 光孔数量: 15个，无缺孔、孔变形等缺陷； 3. 配件数量：10个；. 焊接质量; 1. 焊接牢固，焊接面、孔内无焊渣、焊瘤、焊穿、飞溅、焊偏； 2. 螺母不能坏牙挡孔、焊歪漏焊错焊、焊偏、变形、烧牙现象；. 焊点检查; 1. 焊点数：48个（不能漏焊，错焊、焊点位置不能焊到R上，标识要求见样件）； 2. 二保焊数量：3条（两条20mm,一条15mm,不能焊在R角). 标准件检查; 1. 螺母数量：2颗（标序号） （焊接螺母M6-B×1.0）； 2. 检查螺母螺牙完好、无坏牙、不能挡孔；. 十一、培训与售后 1. 被选中的供应商安排该产品厂家本厂工程师（非第三方）到现场安装调试设备、免费培训不少于7天、直至受训人员掌握为止、工作人员需出工作身份证明； 2. 培训内容：视觉系统开发应用、PLC编程、运动控制系统开发应用、伺服参数设定、触摸屏编程、机器人编程与操作、机器人与系统通信、传送线装调； 3. 产品按国家相关规定提供质保一年； 4. 产品出现故障时，厂家技术人员需在1小时内响应，2小时内到达现场服务.; 1; 套. 总报价：人民币（大写） （¥ ）. 报价人单位（公章）： 法定代表人（或负责人）（签名）： 地址： 邮政编码： 电话： 转账全称： 对公帐号： 开户行： 报价要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效） 1. 资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。 2. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。 3. 报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，供应商需于报价前仔细核实校方所需货指定的物品名、规格型号、品牌和品质要求，不得弄虚作假，以次充好。一旦发现假冒伪劣产品，影响到校方的正常教学，供应商应承担经济赔偿和法律责任。 4. 交货地点：柳州职业技术学院官塘校区。 5. 交货期：供应商必须对校方所需采购项目具有一定库存量。在接到校方采购人员下达所需货物品名、规格型号、品牌要求和数量后，要响 应快速，必须在8小时内将校方所需物质送达指定位置，并到现场提供产品使用方面的技术支持。一旦延误校方正常教学，供应商应承 担经济赔偿责任。 6. 报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件（加盖报价商公章）、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。报价文件一式三份。 7. 成交供应商负责免费送货。 8. 质量要求：供应商必须严格按照校方要求，所有产品必须符合国家和行业制定的标准严格执行，产品具有合格证明。否则校方有权拒收货物，拒付货款。 9. 验收要求：货物送达校方指定位置后，如货物中发现有假冒伪劣产品，校方有权将货物扣下，交工商等有关部门处理。 10. 本采购项目无预付款，校方验收合格后，供应商方可开具出“增值税发票”，校方在15个工作日内付款。 11. 报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2019年12月18日（星期三）下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院（柳州市社湾路28号）行政办公楼二楼后勤与资产管理处资产科 ，逾期无效。 报价书接收人：后勤与资产管理处资产科办公室工作人员 联系电话：0772-3156706 技术参数咨询人：邓老师 15678064598 柳州职业技术学院 2019年12月10日