柳州职业技术学院

西门子自动生产线搬迁安装项目询价采购公告

采购编号：LZY20-045                        发布日期：2020年10月21日

- 采购项目名称：西门子自动生产线搬迁安装项目

- 采购项目预算金额（人民币）：玖万玖仟元整（99000.00）

- 技术需求：

| 序号 | 项目名称 | 需求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子自动生产线搬迁安装 | 1.流水线搬迁（1套） （1）线体运行平稳、无非正常机械运行噪音、抖动； （2）线体落地立柱采用内膨胀螺栓固定、立柱安装牢靠美观、立柱保证与地面的垂直度（90度），线体为水平面； （3）线体驱动减速机构需从新保养，更换磨损的器件，清洗换润滑油； （4）修复磨损的传送线带，确保自润滑功能正常，运行顺畅可靠； 2.数控机床搬迁（2台） （1）机床搬迁前先做数据备份； （2）检测机床的功能性能，更换修复损坏的零部件及管道； （3）调整修复机床的主轴夹紧机构，确保主轴自动夹紧机构正常可靠，保证对工件的夹持力，且工件不变形； （4）机床搬迁安装调试后需满足原机床出厂精度，并用 renishaw激光干涉仪、球杆仪，及相关检测仪表对以下几项机床精度进行检测，出具检测报告； a）床身导轨的直线度； b）主轴跳动； c）主轴定心轴颈的径向跳动； d）主轴锥孔轴线的径向跳动； e) 主轴轴线（对溜板移动）的平行度； f）X、Z轴联动精度； 3.工业机器人搬迁（4套，含第七轴） （1）机器人搬迁到用户方指定位置（校内），搬迁前需先对机器人回零，保存备份机器人数据； （2）机器人搬迁按机器人生产厂家制定的标准方式作业，不得野蛮搬运以免损坏机器人； （3）机器人安装需满足用户现场场地（楼层）承重等要求，如现场不满足得另设计制作机器基座，及重新铺设基座地基等，以确保机器人安全可靠运行； （4）机器人及第七轴需水平安装； （5）机器人重新试教，满足产线自动运行要求； 4.AGV小车搬迁（1套） （1）对AGV小车进行数据保存备份； （2）重新铺设AGV小车行驶引导磁标； （3）重新标定AGV小车与货架的位置； 5.精度检测站搬迁（2套） （1）重新效验标定检测站的检测精度； （2）检测站各机构功能性能恢复正常； （3）检测站水平安装，线体运行中，检测站与机器人相对位置不偏移； 6.货物搬运站（3套） （1）搬运站搬迁后保持精度不变，确保与货物托盘的配合精度； （2）搬运站需保持与AGV小车、机器人、流水线等对接精度及运行可靠； 7.安全护栏（1批） （1）安全护栏安装符合相关线体运行安全、牢靠、美观原则； （2）安全护栏安全检测装置准确有效； 8.电气控制系统（1批） （1）电气控制系统搬迁前需做数据备份； （2）电气控制系统与自动产线、数控机床、机器人、检测站、MES系统、AGV等连接可靠、通讯正常； （3）电气控制系统搬迁后调试，需控制产线上的各种设备，满足产线自动生产的需求； （4）重新铺设供电系统及相关防护桥架，系统需符合国家供电安全标准； 9.MES系统（1套） （1）与电气控制系统配合，监控产线各设备运行状况； （2）具有原MES系统所有功能； 10.其它 （1）产线搬迁不能损坏任何设备，如有损坏得照价赔偿； （2）产线搬迁后产线各项功能性能正常，满足产线自动生产零部件的需求； （3）产线搬迁安装后满足各项相关设备的安全标准要求； （4）产线搬迁后出具新场地产线布局图、相关设备的检测报告； （5）产线搬迁安装调试时间为10天； 11.工业机器人搬迁（4套，含第七轴） （1）机器人搬迁到用户方指定位置（校内），搬迁前需先对机器人回零，保存备份机器人数据； （2）机器人搬迁按机器人生产厂家制定的标准方式作业，不得野蛮搬运以免损坏机器人； （3）机器人安装需满足用户现场场地（楼层）承重等要求，如现场不满足得另设计制作机器基座，及重新铺设基座地基等，以确保机器人安全可靠运行； （4）机器人及第七轴需水平安装； （5）机器人重新试教，满足产线自动运行要求； 12.AGV小车搬迁（1套） （1）对AGV小车进行数据保存备份； （2）重新铺设AGV小车行驶引导磁标； （3）重新标定AGV小车与货架的位置； | 1 | 套 |

四、采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1．资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3．报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所投及所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。供应商于签订合同后15日内完成设备的维修、调试并达到合同约定的技术要求，交付柳州职业技术学院验收。

4．作业地点：柳州职业技术学院官塘校区（不同于报价文件接收地点）。

5．报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）

6. 报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、装卸费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

7. 供应商负责免费送货及安装调试。

8. 本项目无预付款，合同中所有货物全部安装调试完毕验收合格交付给学校使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10个工作日内付清合同金额全部货款。

9. 报价文件组成：报价文件一式三份。

10. 报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年10月28日（星期三）下午3：30至4：00送至柳州职业技术学院社湾校区（柳州市社湾路28号）A区校门口门卫处，逾期无效。

报价书接收人：后勤与资产管理处资产科  叶老师 联系电话：18177289127

技术参数咨询人：邓老师 15678064598

柳州职业技术学院

2020年10月21日

报价明细表

| 序号 | 项目名称 | 需求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 需求响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：1. 按项目需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应招标文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月     日

疫情防控期间报价文件递送须知

根据疫情防控需要，现发布此《疫情防控期间报价文件递送须知》（后简称《须知》）。请所有报价人仔细阅读《须知》的全部内容，并严格遵照执行。

一、进入学校前须知

（一）严控到场人数。为减少人员聚集风险，只允许每个报价人安排1名人员到柳州职业技术学院递送报价材料。

（二）递交材料要求

鉴于目前是疫情防控期间，学校对于递交材料的工作，分为两种办法，供报价人选择：

1．现场递交

各报价人应指派无疫情接触史、身体健康且符合防疫要求的人员参加材料递送活动。递交人员应尽可能为柳州市籍，且长期在柳州市居住。由于学校对外来人员的进入需要留出时间走准入程序，故要求所有选择现场递交报价文件的报价人在10月28日（星期三）前，发送承诺书（样式详见附件）扫描件、报价人员身份证复印件、法人代表委托书（格式自拟）扫描件至339919790@qq.com，以上文件全部需要盖公章。未按时发送以上文件者，将被取消报价资格。

到学校递交报价文件时，同时递交之前扫描的承诺书、身份证复印件、法人代表委托书的纸质版给工作人员。未在现场递交以上文件纸质版者，将被取消报价资格。

2．邮寄递交

采用邮寄方式的报价人，请提前电话：0772—3156706 向叶老师咨询或向339919790@qq.com发送邮件，通知邮寄方式，学校主管部门回复时候将告知邮寄地址以及收件人信息；报价文件需在10月28日中午12：00之前被送达，送达时间以柳州职业技术学院工作人员实际收到实物时间为准。学校对报价人因邮寄产生的不能及时送达报价文件的风险不承担任何责任。

二、进入校园须知

（一）严格封闭管理。校园实行全封闭管理，所有外来人员只能从学校A区正门进出，无关人员一律不得进入。

（二）严控人员进出。进入校园人员必须严格遵守疫情防控规定，自觉接受身份核验和体温检测，使用“扫码抗疫情”登记系统实行扫码出入，全程按要求做好佩戴口罩等防护措施。

（三）严格规范处置

对发现疑似症状和来自疫情严重地区的人员，学校将按工作要求及防疫隔离区管理办法处置。

对未正确佩戴口罩、体温≥37.3℃、有疫情接触史且医学观察未满14天者将按疫情防控要求进行严格处置。

三、进入报价文件递送办公场所须知

（一）保持安全距离。所有外来人员在递交材料现场依次等候，一律全程佩戴口罩，自觉保持1米以上的人员间隔距离，尽量隔空就座，不可喧哗闲聊，不可随意走动；保证自身口罩的清洁，不许在校园随意丢扔垃圾，如有废弃的口罩必须丢进学校指定的专门垃圾桶内。

（二）控制活动时间。到学校递交材料时应提前备齐所需材料，即办即走、不得无故逗留。

（三）紧急防疫联动。外来人员如在校园发现疑似新冠肺炎症状的，应立即主动联系现场工作人员。

柳州职业技术学院

2020年10月21日

报价人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及广西壮族自治区政府相关疫情防控工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及其他疫情防控相关要求。本单位于  年  月  日递送_________________项目的报价文件。本单位承诺在递送过程中做到以下几点：

1．参与报价人员积极配合采购人单位工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入采购人单位，并于必要时积极配合采购人单位工作人员做好现场临时隔离工作。

2．参加报价人员自觉做好个人防护，全程正确佩戴口罩，听从采购人单位工作人员的引导。

3．本单位保证做好有关报价文件递送的各项准备工作，并按时到达采购人单位，避免因工作疏忽导致时间拖延和人员聚集；报价文件递送完毕后，本单位人员迅速离场，不在采购人单位停留。

对于报价文件递送人员，本单位登记其信息如下，

1．本单位派出的报价人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在（省、市、区县）居住，无疫情接触史、身体健康。

2.（1）此人于2020年5月1日之后未曾在北京市、辽宁省、山东省、黑龙江省、广东省、福建省、新疆维吾尔自治区停留或居住，未曾与以上七个省市自治区的人员有过接触；（2）此人于2020年5月1日之后未曾在广西壮族自治区以外停留或居住；（3）此人于2020年5月1日之后未曾离开中国大陆，未曾与任何港澳台人士、外籍人士接触。

3.如在2020年5月1日之后有去过外省或中国大陆以外，此人在回来后，已满足隔离14日的条件，并经各项检测，证明健康状况良好。

以上信息均真实而有效，若被发现有虚假或瞒报信息，本单位____________________将自行放弃报价资格。

报价文件递送人员（签字）：

承诺人（公章）：

年     月     日