柳州职业技术学院西门子PLC询价采购公告

采购编号：LZY20-055                        发布日期：2020年11月16日

- 采购项目名称：机电工程学院采购西门子PLC一批

- 采购项目预算金额（人民币）：伍万肆仟元整（¥54000）

- 技术需求：

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 规格/型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西门子PLC | 一、参数 - 常规 - 尺寸 W x H x D（mm）：≥110×100×81； - 重量：≥435 g ； - 功耗：≥14 W ； - 可用电流（≥24 V DC）：最大 300 mA（传感器电源）； - 数字输入电流消耗（24 V DC）：所用的每点输入 4 mA； 2.CPU 特征 - 用户储存器：≥18 KB 程序存储器/12 KB 数据存储器/最大 10 KB 保持性存储器； - 板载数字 I/O：18 点输入/12 点输出； - 过程映像大小：256 位输入（I）/ 256 位输出（Q）； - 模拟映像：56个字的输入(AI)/56个字的输出(AQ)； - 位存储器（M）；256 位； - 临时（局部）存储：主程序中 ≥64 字节，每个子程序和中断程序中≥ 64 字节； - I/O 模块扩展：6 个； - 信号板扩展：最多 1 个； - 高速计数器：共 6 个； - 单相：5 个 200 KHz + 1 个 30 KHz - 正交相位：3 个 100 KHz + 1 个 20 KHz - 脉冲捕捉输入：≥12； - 循环中断：共 2 个，分辨率为 1 ms； - 沿中断：4 个上升沿和 4 个下降沿（使用可选信号板时，各 6 个）； - 存储卡：Micro SDHC 卡（可选）； - 实时时钟精度：＋/－120 秒/月； - 实时时钟保持时间： 通常为 7 天，25℃ 时最少为 6 天（免维护超级电容）； 3.性能 - 布尔运算：0.15μs/指令； - 移动字：1.2μs/指令； - 实数数学运算：3.6μs/指令； 4.支持的用户程序元素 （1）POUs：类型/数量 - 主程序：1 个； - 子程序：128 个（0 到 127）； - 中断程序：128 个（0 到 127）； （2）嵌套深度 - 来自主程序：8 个子程序级别； - 来自中断程序：4 个子程序级别； （3）累加器：4 个； （4）定时器：类型/数量； - 非保持性（TON，TOF）：192 个 - 保持性（TONR）：64 个 （5）计数器：256 个； 5.通信 - 端口数：PROFINET(LAN)：1； - 串行端口：1（RS485）； - 附加串行端口：1（带有可选RS232/485 信号板）； - HMI：设备 - PROFINET(LAN)：8 个连接； - 串行端口：每个端口4个连接； - 编程设备（PG） 串行端口：1个连接； - CPU：PUT/GET）； - PROFINET(LAN)：8 个客户端和 8 个服务器连接； - PROFINET控制器：是； - 可为 RT 连接的 PROFINET 设备的最大数量：8； - 最大模块数量：64； - PROFINET智能设备：是； - 开放式用户通信 PROFINET(LAN)：8 个主动和 8 个被动连接； - 数据传输率：PROFINET(LAN)10/100 Mb/s - RS485 系统协议：9600，19200 和 187500 b/s； - RS485 自由端口：1200 到 115200 b/s - 隔离（外部信号与 PLC 逻辑侧）； PROFINET(LAN)：变压隔离器，1500 V AC - RS485：无； - 电缆类型 以太网：CAT5e 屏蔽电缆； - RS485：PROFIBUS 网络电缆； 二、货物要求 1.PLC为全新原厂正品原包装产品，供货时在客户现场检验； 2.配套PLC I/O测试模块2套； 3.配套PLC AI(0-10V)测试模块1套； 4.配套PLC AI(0-20MA)测试模块1套； 5.供方在货物验收时，需按客户要求，根据参数表内容对PLC通电编程测试，确保PLC I/O端口及其它功能性能正常； 6.提供货物原厂规定的保修服务，当货物在保修期内出现质量问题，供方需在4小时内到达客户现场开展服务，并提供代用的PLC。 | S7-200 SMART SR30 | 45 | 台 |

四、采购要求：（以下要求报价供应商必须满足否则视为无效）

1．资质要求：国内注册（指按国家工商管理有关规定要求注册的）经营范围达到本次采购项目要求，具有独立法人资格的供应商。

2．单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者为夫妻、直系血亲的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3．报价供应商须按上述要求提供符合有关国家标准产品的全新原装正品，所供产品必须等于或高于询价公告参数要求。

4．交货地点：柳州职业技术学院官塘校区（与报价文件接收地点不同）。

5．报价文件包括本报价函（加盖报价商公章），报价商工商营业执照复印件、税务登记证复印件、法定代表人身份证复印件和委托代理人身份证复印件（委托代理时提供）。

6. 报价须包含货物及货物运抵指定交货地点的运输、保修售后服务、税金、验收检验及其它所有费用的总和，报价为最终报价。报价超出采购预算金额的文件将被视为无效。

7. 供应商负责免费送货。

8. 本项目无预付款，验收合格交付使用后，被选中的供应商开具全额发票给学校，学校收到发票后10日内支付合同全款。

9. 报价文件组成：报价文件一式三份。

10. 报价商自行打印本报价函进行报价，报价为最终报价，本报价函填写好后的报价文件用文件袋密封并在封口处贴封条并加盖公章，于2020年11月25日（星期三）上午8：00至8：30送至柳州职业技术学院社湾校区（柳州市社湾路28号）A区行政楼204办公室，逾期无效。

报价书接收人：  叶老师 联系电话：07723156706

技术参数咨询人：邓老师 15678064598

柳州职业技术学院

2020年11月16日

报价明细表

| 序号 | 货物名称 | 采购技术要求 | 规格/型号 | 数量 | 品牌 | 单价(元) | 总价（元） | 技术要求与规格型号响应情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写） （￥ 元） 包含装卸、运输等所有费用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 交付使用期： |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价人单位（公章）：          法定代表人（或负责人）（签名）：

地址：                          邮政编码：             电话：

转账全称：                            对公帐号：

开户行：

说明：1. 按货物需求一览表内容填写完整该报价表，未按格式填写的，视为未实质性响应报价文件。

2. 并在本表后附相关证明材料。如因报价人未提供证明材料而导致评审专家无法评判而给报价人造成的损失由报价人自行负责；如因报价人提供虚假材料，一经发现，亦由报价人自行负责。

报价人（公章）：

法定代表人或委托代理人(签字)：

年    月     日